常平镇镇属公园综合管理服务项目

采

购

需

求

书

- 东莞市常平镇公用事业服务中心

- 2025年1月

- 第一章 项目内容及需求情况

采购包1(常平镇镇属公园综合管理服务项目):

采购包预算金额：4,994,486.61元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他服务 | 常平镇镇属公园综合管理服务 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包接受联合体投标

合同履行期限：同标的提供的时间。

第二章 采购需求

一、项目概况：

常平镇镇属公园综合管理服务项目包括铁路公园、常新公园、常平公园、农业科普园的综合管理服务。服务项目包括但不限于环卫保洁、绿化养护、综合巡查等的综合管理服务。

1.环卫保洁：环卫保洁包括常平公园和农业科普园红线范围内所有设施的保洁（常平公园114766平方米、农业科普园143412平方米，共258178平方米）。服务内容包括但不限于：公园红线范围内的环卫保洁和公园园建设施的维护，“乱张贴、乱涂画”等的清理，园区范围的除四害、防白蚁、灭红火蚁和小火蚁等工作。包括公园内所有道路、广场的清扫和保洁；水域、假山的保洁；绿化带的保洁；建筑物的保洁；雨水井口、排水明渠及有排水孔且具有活动盖板的暗渠口的清掏；果皮箱清掏、擦洗、保管、保养, 损坏维修；路面的烂砖碎石余泥的清理；路面、广场和水池的冲洗；小景点、栏杆、坐凳、休闲椅等园建设施的维护和清洁；广场的雕像、各种饰物、指示牌、导向牌的保洁；将垃圾拉运至指定垃圾收集点等；每月至少全面消杀“四害”一次，蝇、蚊在5月、9月趋于为繁殖高峰，应加强消杀；一年采用药物灭鼠至少4次；清洁用水、设施的维护费用由中标人负责。

2.绿化养护：绿化养护包括常平公园和农业科普园红线范围内所有绿化的养护管理。服务内容包括但不限于：绿化树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白和补苗等；绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、除四害及灭红火蚁和小火蚁、补苗等；养护期内所需的水费、设施维护费、垃圾处理费由中标人负责；绿化带内老化苗木的更换或复壮，老鼠路的补种维护以及花带内余泥、垃圾的清理，及时清理死苗，十五天内补植回原来的品种，并力求规格与原来植株接近；养护期间保持花带泥土低于花槽边3-5cm。绿化修剪出来的残枝、草渣要及时清理，要求在自有的苗圃内堆肥，适时施回绿地，结合有机肥的施放，恢复肥力；在台风季节，中标人应及时对易倒树木进行必要的支撑；台风、暴雨而造成树木倾斜、倾倒的，中标人必须及时扶正固定，所需费用由中标人解决。

3.综合巡查服务：综合巡查服务包括铁路公园、常新公园、常平公园、农业科普园红线范围内所有巡查管理和应急管理。内容包括但不限于：负责服务区域“防火、防盗、防破坏、防骗、防抢、防灾害事故”的六防工作，对公园红线范围的设施实施全方位安全巡查监督和应急管理；对服务区域实行24小时巡查检查，每次巡查时间及时做好记录，应当在每个季度的第三个月30日前向采购人提供巡查记录副本（每页加盖中标人公章），发现相关设备与配套设施遭破坏或自然损坏，需维修保养的，应及时通知采购人。属人为破坏的，应保护现场，及时通知采购人，提交书面报告存档备查；对在服务区域内发生的任何有损房屋主体及相关设备和配套设施的行为，包括但不限于攀折绿化植物、明火煮食、烧烤、随地乱丢杂物垃圾、车辆乱停乱放、损坏设施、乱写、乱张贴、乱拉挂、乱摆卖、游泳、垂钓、在公厕和水域进行洗漱等行为，巡查员应及时制止。

二、服务范围

1.环卫保洁服务和绿化养护服务服务范围为公园红线范围。

2.综合巡查服务服务范围为公园红线范围内，包括公园停车场、公园各出入口及两旁人行道，详见附图。

三、服务期限：

1.常平公园、农业科普园环卫保洁服务：自2026年4月1日起至 2027年5月31 日止，共14个月；

2.常平公园、农业科普园绿化养护服务：自2026年4月1日起至 2027年5月31 日止，共14个月；

3.综合巡查服务：

3.1 铁路公园综合巡查服务自2025年4月1日起至2027年5月31日止，共26个月；

3.2 常新公园综合巡查服务自2025年5月1日起至2027年5月31日止，共25个月；

3.3 常平公园综合巡查服务自2025年12月1日起至2027年5月31日止，共18个月；

3.4 农业科普园综合巡查服务2025年12月1日起至2027年5月31日止，共18个月。

注：1.合同签订时间为：一次性签订合同，以上项目原合同到期后直接纳入新中标公司签订的新合同执行。

2.具体以实际进场采购人签发的进场通知单为准。

四、管理服务费

1.管理服务费：采购人每月向中标人支付的管理服务费。

2.服务费具体费用：

2.1 环卫保洁和绿化养护：采购人每月向中标人支付环卫保洁和绿化养护管理服务费。双方根据公园实际管理面积的增减按照中标单价而增减管理服务费。

2.2 综合巡查服务：采购人每月向中标人支付综合巡查管理服务费。根据双方确认的巡查人数、服务期限增减按照中标单价而增减管理服务费。

- 3.服务费其他约定

- 3.1 具体以实际进场采购人签发的进场通知单为计费依据。

- 3.2 环卫保洁、绿化养护的养护面积在进场前由甲、乙双方核算确认。环卫保洁面积和绿化养护面积在核算时或合同期内产生变化的，服务费按增减面积乘以中标单价作增减，并另签补充协议，但增加金额不得超过中标金额的 10%。

- 3.3 服务费包括完成本项目全部费用，包括但不限于完成合同约定期限内所有所需的人工费、材料费、工具用具、设备购置及设备使用费、日常管养及维修维护费、保险费、利润、税金、招标代理服务费等费用和与项目相关的一切可预见及不可预见费用在内的全部费用。采购人不再向中标人支付任何其他费用。

五、人员和设备配置及要求

1.人员配置及要求：

中标人须按照投标文件承诺（见下表），配齐项目管理服务队伍。拟投入人员在中标后 10 个工作日内要经采购人验收认定，提交相关证明文件交采购人备案，如不能配备，采购人有权取消合同，并没收中标人履约保证金。同时，不得中途减少人员数量或安排上述人员从事本项目以外的工作，如相关人员有变更应及时向采购人办理变更备案手续，否则作违约处理。上述备案人员不得在两个或两个以上不同的项目中同时任职，如未按承诺数量配齐人员或在不同项目备案资料中发现有关人员的资质证、上岗证有重复备案欺骗采购人情形的，按中标人违约处理。中标人应在 5 个工作日内补齐所缺人员。

| 序号 | 类别 | 名称 | 数量（人） | 配备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责 人 | 项目负责人 | 1 | 大专或以上学历。 | 4个公园整个合同期 |
| 2 | 项目项目管理人 | 专职安全员 | 1 | 大专或以上学历。 |  |
| 3 |  | 资料员 | 1 | 大专或以上学历。 |  |
| 4 | 一线岗位人员 | 一线岗位人员 |  | 环卫绿化人员：不少于20人。 | 常平公园、农业科普园绿化养护和环卫保洁服务从2026年4月1日至2027年5月31日 |
| 5 |  |  |  | 综合巡查人员：不少于10人 | 铁路公园综合巡查服务从2025年4月1日至2025年4月30日 |
| 6 |  |  |  | 综合巡查人员：不少于18人 | 铁路公园、常新公园综合巡查服务从2025年5月1日至2025年11月30日 |
| 7 |  |  |  | 综合巡查人员：不少于31人 | 铁路公园、常新公园、常平公园、农业科普园综合巡查服务从2025年12月1日至2027年5月31日 |

1.1中标后的一星期内将上述人员具有的相关证件原件送采购人核验，复印件盖公司公章送采购人备案。在履行期间，投入本项目的专职人员须专职服务本项目，不得中途减少人员数量从事本项目以外的工作，如人员有变更应及时向采购人办理变更备案手续，否则作违约处理。

1.2以上一线岗位人员配置为招标时估算的最低配备要求，为达到更好的服务效果，投标人在投标方案中可予增配。在实际项目执行过程中，采购人有权根据项目的实际需要，要求中标人增配人员，中标人应无条件予以配合，并在一个月内调整和配置到位。在确保项目服务质量及作业工人待遇权益，有利于作业技能提高的前提下，中标人可提交优化配置方案，经采购人书面同意后执行。

2.设备配合及要求：

2.1中标人投入本项目常平公园、农业科普园环卫保洁和绿化养护的机械设备：配备垃圾清运车 1 台（载重量5吨或以上，行车过程须做好密闭措施）、巡查车1台（管理专用车，鼓励采用纯电动）、剪草机 4 台、割灌机 3 台、绿篱机 3 台、高枝油锯 2 把、油锯 2 把、高压打药机  1 台，鼓励采用纯电动小型作业机械。

2.2签订合同后一个月内，垃圾清运车须符合交警部门的相关要求和规定统一喷涂标段标识，同时必须按照《东莞市园林绿化垃圾运输车辆标准》的要求喷涂统一标识，其不得同时为两个不同标段服务，应急抢险除外。

2.3中标人投入专用的车辆设备及工具在中标后10天内要经采购人验收认定，相关证照复印件交采购人备案。中标人投入的车辆设备、工具以及所采用的材料等必须满足国家有关技术操作规程的要求。在履行期间，中标人应保证上述车辆设备及工具不得擅自减少并能正常使用；如有破损，中标人应及时维修或补足，且巡查车、垃圾清运车和设备工具只能用于本项目，未经采购人允许不得擅自挪用作其他项目或撤离，否则，按中标人违约处理。

3.人员、机械配备要求：

中标人必须按采购文件要求及投标承诺配备充足的设备及聘请足额人员专用于本项目。服务期间，中标人必须因应作业量的增加而相应增加作业人员、作业车辆和作业机械、工具等以满足作业的需要，确保作业质量。

4.项目部要求：

4.1本项目作业范围一公里内建立一个项目部，项目部规格正规，不得采用简易搭棚、临时搭建房等，办公场所与仓库、工人居室分开。项目部内设电脑、彩色打印机、消防器材等设备，项目管理架构、安全生产制度、内部管理制度等规章制度上墙。

4.2本项目的项目部（办公场所）在中标后10天内要经采购人验收认定，产权证明复印件或租赁合同复印件交采购人备案。在履行期间，项目部只能用于本项目，未经采购人允许不得擅自挪用作其他项目或撤离，项目部变更地点应及时向采购人办理变更备案手续，否则，按中标人违约处理。

六、服务质量和作业要求

1.环卫保洁要求

公园红线范围内的环卫保洁、园建设施保洁、水面保洁，园区范围的除四害，灭红火蚁、小火蚁工作。将垃圾拉运至指定垃圾收集点。

1.1环卫清扫保洁

1.1.1每天早上7：00前全面、彻底精扫硬地的自然落叶、掉枝和白色垃圾，每天打扫一次草地、清除绿化带上的果皮、纸屑、石块、树叶等垃圾(秋冬季节或落叶较多时增加清洁次数)。

1.1.2普扫后7：00—23：00巡回保洁，保持公园内无垃圾杂物，无白色污染，包括生活垃圾、石砾砖块、干枯枝叶、粪便等；发现鼠洞要随时堵塞，确保无鼠洞、蚁穴和蚊蝇滋生地等；要及时清理绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、水面垃圾；清扫保洁工具要存放在隐蔽地方，整齐存放，不影响公园影观。

1.1.3每周清洗两次道路、广场等硬底化地面，做到地面整洁无污迹，园内主干道路面、路缘石无污迹。

1.1.4每日一次全面擦拭垃圾筒（如遇到特殊情况增加擦拭次数），擦拭完毕后将垃圾筒摆放端正，并套好垃圾袋；垃圾筒及时清掏，每周至少清洗两次，不能造成垃圾满溢及发臭现象,垃圾桶周围及地面应无抛撒及积存垃圾；箱体整洁卫生无污迹，无乱张贴；如有损坏或失窃的要及时维修或更换。

1.1.5每周进行一次清洁、清洗排水沟，下水道口，做到水沟内无青苔，无杂草，无积水，保持排水口、排水沟的畅通。

1.1.6公园生活垃圾要用桶装，集中存放于垃圾收集点，由政府委托的环卫公司上门收运，做到日产日清，不准过夜，不准焚烧。

1.1.7工人工作时间必须穿工作服，保洁用具整齐摆放在工具房，不得随意摆放在公共地方，环卫作业车辆干净。

1.2湖面维护

1.2.1湖面无大于等于0.5平方米的漂浮物，小于0.5平方米的零星漂浮物之间的距离应大于30米，应进行集中打捞漂浮物，并做到当日垃圾当日清除。

1.2.2成立专门的湖面保洁小组并配备船只，湖面保洁小组成员必须会游泳，作业时必须穿着救生衣。每天派专人沿线巡查，确保无脏水、污水流入，造成污染。

1.2.3湖面保洁作业时间应满足如下要求：每天7:00—19:00（夏季晴天高温时间11:00—16:00除外）不定时对水中的垃圾、漂浮物等进行清理。

1.2.4每天组织人员沿岸来回巡查，清除各类未经批准的渔网及各种捕鱼器具，劝阻游人的不文明行为，如洗衣、向水中扔垃圾和向水中倾倒污染物等。

1.3园建设施的保洁

1.3.1每日一次擦拭、清洁座椅（雨天除外），做到无灰尘、污物。

1.3.2定期对建筑物、小景点、栏杆、广场的雕像、各种饰物、指示牌、导向牌等进行保洁。

1.3.3每周清洗一次叠水、喷泉、水池等水景。

2.绿化养护要求

本项目绿化养护质量标准按《城市绿地养护质量标准》一级标准进行管理。严格按照 DB44/T 268—2005 的规定对绿地进行养护。制订完善的养护技术方案,建有工种齐全和固定的养护队伍,养护到位、得当,达到黄土不露天,绿地总体景观好。

2.1园林植物

2.1.1草坪植物叶片健壮、色泽纯正,无枯黄叶;其它植物的新梢粗壮、叶片健壮、叶色纯正,无枯枝败叶。新建植草坪的绿色期和覆盖率在一年内、其它新种植物的生长状况在两年内达到一级养护标准。

2.1.2乔木树冠完整、美观,生长旺盛,开花结果正常;主侧枝分布均匀,分枝点高度与树种特性相适应,分枝不影响游览和观景。无死株、缺株。行道树的体量、高度基本保持一致,下缘线和分枝点高度的控制符合 DB44/T 268—2005 的规定,倾斜率小于 3%。乔木树杆无铁钉、木板等附着物。同时，确保树木无遮挡交通设施情况。

2.1.3花灌木生长旺盛,株型完整、丰满,开花适时,花繁叶茂,花后修剪合理、及时。木本地被植物生长旺盛,覆盖率达到 99%以上,无杂草,无死株、缺株。

2.1.4花坛、花带及绿篱轮廓清晰、层次分明,整齐美观,无残缺,无杂草,修剪及时、得当。

2.1.5造型植物修剪及时、得当,线条齐整、圆滑、流畅。规则式种植的造型植物,形状或体量保持一致;自然式种植的,形状和体量大小符合设计和景观的要求。

2.1.6藤本植物生长旺盛,开花适时,牵引得当、及时,覆盖率不低于 90%，藤本植物尚未到达棚顶或篱顶时,应设立支撑物并作牵引,以利其攀缠。当以建筑物墙(柱)体为攀缠对象时,应经常进行绑扎、整理。藤本植物的修剪应以促进分枝为主,加快覆盖和攀缠的速度;同时,剪除徒长枝和下垂枝。多年生的藤本植物应定期翻蔓,清除枯枝,疏删老弱藤蔓。生长在沿街棚(篱)架或立交桥上的藤本權木,其下垂藤蔓必须及时修剪,以免影响行车安全。其滴灌设施必须经常检修,以免浇灌时沾污行人及车辆。

2.1.7草本花卉生长旺盛,株型匀称、完整美观,开花适时,花繁、色正,开花时覆盖率达到 95 %以上,无杂草;花后需修剪的,修剪合理、及时。

2.1.8草坪的绿色期不少于 280 天,覆盖率不小于 99%,杂草的覆盖率不超过 1%,无积水,修剪及时、合理。

2.1.9水生植物生长旺盛,开花适时,生长范围符合景观要求。 绿篱生长旺盛,修剪整齐、合理、无死株、断垄,无高草杂草,无明显病虫害症状。 补植、改植于 3 天内完成。草坪补植或改植后一个月内覆盖率达到 98%以上,其它植物补植或改植的成活率达到 100%,补植乔木必须做好支撑。同时树木支撑根据树木生长情况适时进行“松绑”处理。

2.1.10病虫害控制及时、有效,被害植株不超过 3%,被害叶片不超过植株叶片总量的 1%。有害植物的危害得到及时治理,基本无鼠害。同时注意防治红火蚁,选择使用高效、低毒、低残留、高质量的饵剂和粉剂为主,依据相关使用说明规范用药。根据当地气候条件,每年开展 2 次全面防控和两次补防。在春季婚飞前或婚飞高峰期进行第一次防控,2~3 周后调查评估防效并补防一次;在夏季、秋季气候条件适宜时进行第二次防控,2~3 周后再次调查评估防效,必要时补防。

2.2绿化保洁

2.2.1每天对绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草屑等)、绿地内水面杂物,重点地区随产随清,其它地区日产日清,做到巡回保洁。

2.2.2绿地完整,地表无自然沉降、隆起等现象,无堆物、堆料、搭棚、乱张贴、涂鸦、乱挂乱拉、焚烧杂物,树干上无钉拴刻画等现象,绿地边线以外 2 米内的荒地的保洁工作到位,不能出现垃圾连片的地方(特别是花生壳、瓜子壳)或出现鼠洞、蚁穴、蚊蝇孳生地。行道树下距树干 2 米范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。

2.3 园建设施

2.3.1花架、护树架等钢结构设施,应及时保养、定期进行翻新,按照 GB50212-2014 的要求涂刷油漆,防止表面生锈;有木质构件的,应防止白蚁等蛀虫的危害。

2.3.2喷灌、滴灌等喷淋系统及时维修保养、定期进行翻新，自来水、再生水取水点及时维修保养。

2.4施肥

2.4.1提倡应用平衡施肥技术,肥料的种类及数量应根据植物种类(品种)、生长发育阶段及观赏特性不同而确定。生长期应施氮肥为主的完全肥,发育期应增施磷、钾肥。每次施肥量应考虑施肥方法。施肥应以有机肥料为主,无机肥料为辅;不应长期在同一地块施用同一种化学肥料,以免破坏土壤的理化性状。

2.4.2施肥要求:乔灌木每年不少于 2 次,2—3 月和 9—10 月重点进行施肥,复合肥和基肥结合,每次 2—3 千克/株,对角埋施,新种、补种、生长势弱树木可适时适量多施;观花灌木每年不少于 4次,每次 0.5 千克/株;草本花卉每年不少于 6 次,成片花卉每月撒施复合肥 1 次,每次 0.15 千克/平方米,每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥 1—2 次,每次 0.5 千克/平方米;绿篱每年撒施复合肥不少于 2 次,每次 0.15 千克/平方米,每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥 1—2 次,每次0.5 千克/平方米;草地、地被每年不少于 4 次,每次施尿素 0.1 千克/平方米。

2.4.3施肥应避免在雨天进行。其中,根外追肥宜在清晨或傍晚进行,浓度一般不宜大于 1.5‰。除根外追肥外,肥料不得触及目的植物的叶片。

2.5淋水要求

2.5.1旱季一般乔木 2—3 天淋水 1 次,新补植乔木,淋好定根水后,1 周内每天淋水 1 次;单丛灌木、成片花卉、绿篱一般 1—2 天淋水 1 次,补植后一周内每天淋水 1 次,施肥和补植需加强淋水;草地、地被一般每天淋水 1 次。雨季根据天气情况适当调节。

2.5.2浇灌的实施应科学、合理、宜采用喷灌或滴灌等节水方式。对于花坛及道路分车带内植物,在干旱季节,可进行叶面喷水。在花芽分化时应适当控制浇灌量,以免园林植物徒长。

2.5.3日浇灌的时间应根据季节与气温决定,并注意控制水温与表土温差不宜太大,以免造成根系伤害。夏秋高温季节,浇灌应避开中午烈日,宜在 10 时之前或 16 时之后进行;冬季及早春,宜在10 时至 16 时之间进行。用机械进行浇水时,不宜在交通繁忙时段进行。喷灌时应确保喷水的有效范围与园林植物的种植范围一致。

2.6苗木修剪

2.6.1自然形乔木每年不少于 2 次,造型乔木每年不少于 6 次。主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等。庭荫树的分枝点应随着树木生长逐步提高,树冠与树干高度的比例应在 7:3 至 6:4 之间。行道树在同一路段的分枝点高低、树高、冠幅大小应基本一致。

2.6.2自然形灌木每年不少于 2 次,造型灌木每年不少于 12 次。灌木修剪应促进枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成,遵循“自下而上、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。

2.6.3绿篱、模纹花坛修剪:绿篱、模纹花坛修剪每年不少于 12 次。

2.6.4草坪修剪:结缕草属和狗牙根属草坪草每年不少于 8 次,假俭草属、地毯草属、钝叶草属草坪草不少于 4 次。结缕草属草修剪留茬高度 1. 3—5. 0cm,地毯草属草修剪留茬高度 2. 5—5. 0cm,假俭草属草修剪留茬高度 2. 5—5. 0cm,钝叶草属草修剪留茬高度 3.8—7. 6cm,普通狗牙根修剪留茬高度 1. 3—3.8cm,杂种狗牙根修剪留茬高度 0. 6—2. 5cm。

2.6.5休眠期修剪以整形为主,可稍重剪,生长期修剪以调整树势为主,宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。绿化修剪后的枯枝干叶等,在修剪当天及时清理运走,并及时清除灌木丛上的修剪枝,苗木落叶当天及时清扫保洁。

2.7节假日·全民植树活动或突击性的植树绿化任务,能按时、按标准、按要求完成所分配的工作。每逢节假日,如春节、元旦、五一、国庆节等或某些特别日子,能按上级要求完成特别安排的工作。

2.8三防·防止意外及修复工作包括防台风、防汛、防寒等以及防止其它因素对绿地造成的损坏等,并定期巡视挡土墙及边坡,防止滑坡。由于不可抗力(如台风、暴雨等自然灾害)造成的绿化景观损害,中标人应在 12 小时内或有关部门根据实际情况设定的时间内及时完成现场清理工作,并应以合同附件的形式向有关部门提交可行的解决方案;未能按要求及时完成清理工作的,当月考核评分档次为不达标;在有关部门根据实际情况设定的时间内,受损害部分的绿化景观(不包括环境卫生)将不列入考核评分范围内。

2.9安全作业

2.9.1园林机械的操作人员,应在上岗前接受必要的岗前培训。凡需持证上岗的,必须取得相应的上岗证,并应严格按照操作规程作业。园林机械作业前,应对施工现场进行围合及标示。

2.9.2截除较大的树枝、藤蔓或砍伐清除枯死的树体时,应预先制定施工方案和应急预案,采取必要的安全措施。砍伐或清除枯死树体,应严格依次按照先锯除侧枝和主枝,再分段锯除主干、后挖除树兜和回填种植土的操作程序作业。(砍伐城市树木必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准。)

2.9.3规范开展高空作业工作,高空作业要使用升降车,不得站在车辆车厢、驾驶舱顶部或攀爬树木进行修剪,各单位要严格执行“双报备”、高处作业做到“五个必须”(必须培训持证上岗、必须实行作业审批、必须做好个人防护、必须落实工程措施、必须安排专人监护)。道路树木修剪作业时要做好安全防护措施,占道作业时要做好警示标志及雪糕筒的摆放。

3.综合巡查服务要求

3.1根据有关法律法规的规定及本合同的约定，制订综合巡查服务管理制度，编制综合巡查服务管理年度计划，并经采购人审定后实施。

3.2中标人的综合巡查人员落实岗位责任制，对责任区实行24小时岗位值班、巡逻查视，并安排专人每天不定时检查督促综合巡查人员的上岗执勤情况。中标人需提供日常基本岗位安排表给采购人审核备案及每月提供人员出勤情况表给采购人。节假日人流较多或遇紧急、突发任务以及迎检活动时，中标人要采取相应的措施并制定应急方案，及时增加值班综合巡查人员人数，确保责任区财产安全及正常秩序，所需的费用均已纳入合同款内，不再另行补贴。中标人必须于每月5日前向采购人提交当月的人员值班安排表。

3.3在综合巡查人员日常管理过程中发生的事故应不迟于事故发生的0.5小时内告知采购人。

3.4在服务期内，中标人必须做好综合巡查人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，中标人工作人员在采购人工作范围内发生任意事故的一切责任由中标人负责,如采购人在前述情形中实际承担了责任的，中标人同意无条件赔偿采购人一切损失（包括但不限于采购人已赔偿的费用、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。

3.5中标人选派的综合巡查人员必须是年龄60岁以下，经过政审合格，没有刑事犯罪记录，品行端正，身体健康。

3.6综合巡查人员值勤时必须穿统一制服，举止端庄，文明礼貌，忠于职守，严格遵守双方的各项规章制度，服从双方领导。在处理特殊事件和紧急、突发事故时，中标人的综合巡查人员须听从采购人调动指挥。中标人在工作中要落实签到制度。

3.7中标人应严格根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》以及《中华人民共和国社会保险法》录用并管理综合巡查人员，中标人员工的工资、社会保险等福利,必须符合国家有关规定。中标人负责综合巡查人员的工资福利、法定节假日加班费、服装费、装备费、培训、保险、各类税费等；负责处理综合巡查人员的劳资纠纷、因工发生的各类伤亡及离职资遣等；负责解决综合巡查人员的食宿问题，但不能在合同约定的工作责任区范围内安排食宿。如中标人因工资或社保等待遇不按时支付导致职工或雇员闹事或上访的，采购人有权单方面解除合同，并可直接从应付的合同价款中支付中标人所拖欠的员工待遇，若造成采购人额外支出的，采购人有权向中标人追偿。

3.8因中标人综合巡查人员的工作失职或过错而造成采购人财产损失的，由中标人负责赔偿采购人的全部经济财产损失，赔偿依据以公安机关立案调查为准，未达到立案标准或公安机关未予立案的，以实际损失为准。

3.9中标人要及时清理服务区域内的乱摆卖、乱停放等违反《东莞市公园管理办法》规定的行为。

3.10中标人做好防火、防溺水、防暴风雨等安全宣传，教育市民遵守有关公园管理的规定，中标人未及时充分履行工作义务致出现安全事故、人员伤亡事故从而造成采购人实际承担赔偿责任的由中标人负责赔偿采购人的全部经济损失。若受到市民的投诉或被媒体曝光，经调查认定情况属实的，当月管理考核视情节轻重予以扣分；造成恶劣影响（包括但不限于发生火灾、人员伤亡等）的，采购人有权单方面终止合同并由中标人负责承担赔偿责任。

七、项目管理要求

1.环卫保洁服务、绿化养护服务、综合巡查服务质量要符合国家、省市现行的相关政策文件。综合管理服务质量应达到各时期主管部门制定的标准，打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境的要求。

2.中标人必须服从采购人具体的检查验收方法、内容、程序等；管理人员要做到24小时手机开机，工作时间内中标人要安排管理人员值班、巡视，并定期和不定期对养护人员进行检查考核。

3.项目负责人要落实岗位责任制，须专职全面负责本项目。制定相应日常工作的各种管理制度，如一线岗位人员管理制度、 车辆管理制度、作业持证上岗制度等，以此加强日常巡查。如发现他人在公园范围内的违法行为，中标人应配合做好有关制止工作，并向属地执法部门报告。

4.中标人须编制综合管理服务实施方案，列明保证质量、安全、文明施工的措施；中标人应根据采购人确认的实施方案编制综合管理服务计划，必须按时按质完成此项计划。中标人须次月5号前向采购人提交本月综合管理服务总结和下月综合管理服务计划（包括绿化日常养护工作、环卫日常工作、综合巡查日常工作、出勤人员、设备投入安排、出勤时间、现场负责人联系方式等），并由采购人核实、验收并签名。

5.中标人根据本合同所承担的综合管理服务内容、按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险等手续。

6.中标人不得擅自扣减工人工资，薪酬待遇中基础工资、高温补贴、岗位津贴、加班费等不得低于有关文件规定，如有新规定，按最新规定执行。最低工资标准发生变化的，应相应作出调整。同时要求中标人按照广东省及东莞市的规定，按时足额发放高温补贴及加班工资，不得以物资替代。

7.鼓励以机械化代替人工工作，中标后实际工作过程中，如中标人提出采用机械化替代人工作业方案或优化方案结构的，可达到相当于或更加优于人工作业的养护效果，可对现场工人数量进行调整，但必须经相关协会认定，经采购人同意后方可实施。

8.如涉及原有项目需要解决的劳动合同人员和劳务关系人员，鼓励中标人按照应转尽转和整体接收的原则，优先解决，由中标人协助统一办理接收手续。具体参照《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等有关规定执行，由原用人单位、劳动者和中标人签订三方协议，约定劳动关系转移、工龄连续计算等相关事宜，中标人在依法解除、终止劳动合同计算支付经济补偿的工作年限时，合并计算劳动者在原用人单位的工作年限。对所有移交人员中，签订劳动合同人员，中标人确保其收入不低于移交前原待遇水平；对于劳务关系人员，由双方协商工资待遇。

9.服务期间，中标人必须按规定为员工购买社会保险和商业保险，特别要购买环卫绿化工人人身意外伤害和死亡保险。任何因中标人原因或其他不可预见因素造成第三方的人员伤亡或财产损失等一概由中标人负责解决，并承担相关一切的经济责任和法律责任（包括治安、交通、防火等安全案件、劳资纠纷事件等）。

10.中标人须在中标后积极配合采购人，进场完成综合管理服务的交接工作，交接期间所需费用由中标人承担。

11.中标人应做好内部管理工作及员工素质培训，严格要求与监督员工做好安全措施和安全操作，特种岗位须符合安全生产作业要求并持证上岗，避免在服务期间发生意外事故。中标人及其工作人员在服务期间发生经济 纠纷、意外事故或安全责任事故而产生的一切经济责任和法律责任由中标人承担。

12.中标人在合同期间自觉接受采购人、广大市民、新闻工作者以及有关部门的监督管理。

13.中标人配合采购人做好公园管理宣传、监督工作，教育市民遵守有关公园管理规定工作。

14.中标人确须变更名称、地址、法定代表人的，应当提前书面告知主管部门，并经其同意。

15.服务期内，若发生特殊情况须延长处理时间的，中标人须将有关情况反馈采购人并提出延期申请，经采购人同意后，方可延长处理时间，并不扣取中标人相关服务费及考评分值。

16.中标人必须承担好公园范围内的所有公共设施保护工作，凡是因人为破坏、交通事故或其他事件破坏的，必须于事后24小时内开展恢复工作。严禁出现公共设施占用或破坏的现象，凡是属于中标人巡查、处理不及时导致公共设施被擅自占用或破坏，且影响较大的（以①造成第三方人员受伤或造成财产损失超过1000元，②或被媒体报道，③或被群众发布在相关平台（如抖音、快手等平台）且点击量超过1000次为准），一经责任认定，当月考核评分档次为不达标，并按相关条款扣除当月管理服务费用，如导致采购人被上级部门通报批评的，采购人有权直接终止中标合同并要求中标人承担违约责任。

17.中标人必须按时按要求完成东莞市12345政府服务热线诉求拟办单和数字城管相关案件。

18.服务期内，采购人有权根据市城管局及其他部门等相关文件规定对中标人投入的作业人员和作业车辆进行信息化管理，中标人在投标时应提前考虑有关设备成本投入并无条件服从，相关接入信息化平台的硬件设施投入费用由中标人负责。

八、安全生产要求

1.中标人每月组织安全教育培训，并每天做好安全作业交底工作，教育养护工人作业期间必须注意安全及施工文明，确保不出现安全事故。

2.环卫、园林机械的操作人员，应在上岗前接受必要的岗前培训。凡需持证上岗的，必须取得相应的上岗证，并应严格按照操作规程作业。园林机械作业前，应对施工现场进行围闭或警示。

3.中标人必须落实安全生产，一线作业工人严格按照《东莞市城市管理和综合执法局视觉识别系统（试行）》等文件或有关部门相关要求规范工人着装，为上岗工人购买统一的工作服、反光袖套及肩灯等安全防护用具，以进一步规范一线作业工人着装，提升一线城市管理作业人员形象。

4.中标人需自行解决户外安全问题，工人上下班不得乱穿马路、作业车辆不得逆向行驶或出现人货混载的情况。

5.项目部或集中安排工人宿舍的要落实防火、安全用电、安全用气等措施，配足性能良好的消防器材，日常开展安全隐患排查。

6.在各类作业期间，必须按各工种的操作特性，落实各类的安全、防护措施，确保人员及财产的安全，发生安全生产事故的，必须及时上报。

7.在进行综合管理服务作业时，必须认真负责，注意安全操作。如因中标人操作不当、管理疏漏等各种原因造成中标人职工、雇员或任何其他人人身或财产损害的，中标人应承担全部责任。（包括但不限于相关的赔偿费用、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。

8.提交企业安全生产责任承诺书。

九、应急要求

建立、健全突发性事故应急预案，遇到险情养护责任人应在第一时间将事故概况上报项目管理单位，并按照应急预案，迅速排除安全隐患。

1.根据拟投入本项目的人员队伍中建立不少于10人应急救灾队伍，落实责任、人员、物资等，根据东莞市应急部门发布的三防应急响应等级，认真而有效地落实抗旱、防汛、防风等应急措施。

2.做好灾害性天气应对工作

2.1根据东莞市应急部门发布的三防应急响应等级，安排抢险人员值班，立即对综合管理服务范围进行巡查，组织力量对隐患进行排除。预警信号解除后，应及时拆除影响交通或有碍景观的支撑物。

2.2如遇强台风、特大暴雨（与东莞市电视台发出中小学生暂停上课的通知同步），中标人可以不安排人员作业，但应按照采购人要求成立一支应急队伍，服从采购人和政府三防指挥机构的统一指挥和调度。台风、暴雨过后，中标人应立即组织人员做好相关工作。特殊情况，如需协助救险救灾工作，中标人应服从采购人和政府三防指挥机构的统一指挥和调度。

3.处理好突发性事件应急工作

遇到灾害性天气，听从采购人或相关部门的统一指挥，及时组织人员抗旱、防汛、防风。对不可抗力（如台风、暴雨等自然灾害）造成的公园绿化损害需要补种的所需费用由采购人向镇人民政府申请拨款解决，超强台风（8级以上，连续两天的超强台风）造成损失严重，扶正树木而引起的人工、机械费用由政府审定后酌情补偿。

十、整改事项要求：

中标人在接到整改事项后需提交整改工作计划并按期按要求整改，若未按要求落实整改的，则按整改事项违约处理。如中标人认为情况不实，有异议的，可在24小时内向采购人申请复核。

十一、其它要求：

1、在合同期内，如因政府部门规划建设及政策变化等原因需调整服务范围或者提前终止合同时，中标人同意服从大局，由此造成的经济损失，采购人不负违约责任。

2、中标人应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理等工作。不得违反国家法律、法规的规定。如中标人员工有违法乱纪行为，中标人承担一切经济责任和法律责任。

3、中标人需按《中华人民共和国民法典》等法律要求保障员工的合法权益。

4、项目执行过程中，如需采购人配合办理相关手续，或提供相关服务条件，均须在投标文件中详细说明，例如临时场地租用，临时用电电源接入，与采购人沟通协调等相关事宜，以便于采购人决定是否接受或提前准备，所涉及的费用均由中标人承担。

5、由于综合管理服务范围内的公共设施被盗或损坏或操作不当而导致他人死伤或造成其他损失的，由中标人负责赔偿和承担一切责任。

6、中标人按实际要求配足作业人员，配员不能低于该路段的最低配员标准。说明：招标文件要求的作业人员数量配置为最低要求，中标人在确认中标资格后，且中标人与采购人签订合同之前将作业人员相关资料(包括人员名单、已聘用人员劳动合同及社保证明、新聘用员工资料等)提交采购人备案，作业司机、突发事件的临时应急队伍等作业人员年龄须 55 周岁以下。

7、如因中标人不及时进行综合管理服务或未按本合同约定履行义务等原因而发生事故，致任何第三人人身或财产受损的，中标人应承担全部责任。如采购人在前述情形中实际承担了赔偿责任的，中标人同意无条件赔偿采购人的一切损失（包括但不限于采购人已赔偿的费用、采购人为向中标人追讨相关费用而支付的诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。

8、服务期内，若中标人的服务效果未达到招标文件要求的质量标准，中标人须无条件服从采购人的要求增加设备及人员，直至达到招标文件要求的质量标准为止。

9、中标人损坏采购人设施、设备且不按规定赔偿的，采购人有权直接从管理服务费或履约保证金中直接扣除相关的赔偿金和费用。

10.合同期内，中标人拖欠员工工资（含加班工资）或者不按东莞市最低工资标准调整员工工 资的，采购人有权直接从管理服务费或履约保证金中代为支付中标人所拖欠的员工工资或补足最低工资。

11.中标人因各种原因造成停工、歇工等事件不能提供正常管理服务时，采购人可以临时指定其它企业对停工或歇工路段或项目提供管理服务，对产生的临时管理服务费，采购人有权从管理服务费或履约保证金中直接扣除支付。

十二、检查考核

1.环卫保洁和绿化养护服务考核：对中标人的考核以日常检查考核和月度综合考评二种方式结合进行。

1.1日常检查考核办法

日常检查工作包括采购人随机抽查和根据服务工作需要对中标人的日常环卫保洁和绿化养护服务工作进行常态巡查监督。现场检查发现存在的问题，予以整改通知，并将有关情况上报。中标人收到后应在规定时间内完成整改。日常考核工作由采购人根据日常检查工作发现有关情况对中标人该段时间环卫保洁和绿化养护服务工作进行考评，日常考核将记录在月度综合考评中。

1.2月度综合考评办法

月度综合考评分按百分制打分，评分、考核、扣分计算按《常平镇镇属公园环卫保洁和绿化养护服务现场考核评分标准》的各项内容进行，达标分为80分；低于80分的为不达标，每低于达标线1分的扣除当月单项服务承包费的2％作为违约金。

常平镇镇属公园环卫保洁和绿化养护服务现场考核评分标准

考评月份：20   年   月

| 组织领导与安全生产（5分） | 养护管理要求 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当管理者提出合理整改要求时，在限期内按《整改通知书》进行整改 | 不配合管理、不按《整改通知书》限期内整改的，每项扣 1分 |  |  |
|  | 对不可抗力（如台风、暴雨等自然灾害）造成的绿化景观损害，根据业主设定的时间与要求，及时完成现 场清理，保持绿地整洁，道路畅通 | 未能按要求及时完成清理工作的，每次扣 1 分 |  |  |
|  | 道路树木修剪作业时要做好安全防护措施，占道作业时要做好警示标志及雪糕桶的摆放，园林机械作业前，应对施工现场围合及标示 | 道路树木修剪作业时未做好安全防护措施， 占道作业时未设置警示标志及雪糕桶或园林机械作业前，未对施工现场围合及标示每次扣 2 分 |  |  |
|  | 截除较大的树枝、藤蔓或砍伐清除枯死的树体时，应 预先制定施工方案和应急预案，采取必要的安全措施。砍伐或清除枯死树体，应严格依次按照先锯除侧 枝和主枝，再分段锯除主干、后挖除树兜和回填种植 土的操作程序作业 | 截除较大的树枝、藤蔓或砍伐清除枯死的树体时，未预先制定施工方案和应急预案，采取必要的安全措施，每次扣 1 分 |  |  |
|  |  | 砍伐或清除枯死树体，未依次按照先锯除侧枝和主枝，再分段锯除主干、后挖除树兜和回填种植土的操作程序作业，每次扣 1 分 |  |  |
|  | 规范开展高空作业工作，高空作业要使用升降车，不得站在车辆车厢、驾驶舱顶部或攀爬树木进行修剪， 各单位要严格执行“双报备”、高处作业做到“五个必须”（必须培训持证上岗、必须实行作业审批、必须做好个人防护、必须落实工程措施、必须安排专人监护） | 高空作业未使用升降车，站在车辆车厢、驾驶舱顶部或攀爬树木进行修剪，每次扣 1 分 |  |  |
|  |  | 未严格按照高处作业“五个必须”、“双报备”每次扣 1 分 |  |  |
| 乔木、花灌木、行道树及其它树木（15分） | 乔木树冠完整、美观，生长旺盛，无死株、缺株。人行道树的体量、高度基本保持一致，乔木树杆无铁钉、木板等附着物。 | 死株、缺株每处扣 1 分、有铁钉、木板等附着物每处扣 1 分 |  |  |
|  | 花灌木生长旺盛，开花适时，木本地被植物生长旺盛，覆盖率达到 99%以上，无杂草，无死株、缺株 | 花灌木、木本地被植物覆盖率低于 99%，以上情况出现每少 1%扣 1 分 |  |  |
|  |  | 花灌木、木本地被植物叶色枯黄，花色黯淡， 存在杂草、死株、缺株，以上情况出现每处扣 1 分 |  |  |
|  | 绿篱无死株、无断垄、无病虫害发生 | 绿篱存在死株、断垄，每处扣 1 分 |  |  |
|  |  | 发生病虫害，每处扣 1 分 |  |  |
|  | 藤本植物覆盖率不低于 90%。 | 藤本植物覆盖率低于 90%，以上情况出现每低10%扣1分 |  |  |
|  | 补植、改植于3天内完成，草坪补植或改植后一个月内覆盖率达到98%以上其他植物补植或改植的成活率达到100%。 | 未能在3天内及时补植的，每处扣1分，对已要求补植但仍不按要求补植的，扣分 |  |  |
|  |  | 草坪补植或改植后一个月内覆盖率达到98%以上，每少1%扣1分 |  |  |
|  |  | 其他植物补植或改植的成活率达到100%，每少1%扣1分 |  |  |
| 花卉、地被、草坪（13分） | 花卉生长旺盛，株型匀称、完整美观，开花适时，开花时覆盖率达到95%以上，无杂草 | 花卉开花时覆盖率低于95%，以上情况出现每低1%扣1分 |  |  |
|  |  | 草本花卉存在杂草，以上情况出现每处扣1分 |  |  |
|  | 草坪及地被植物整齐，草坪的绿色期不少于280天覆盖率99%以上杂草的覆盖率不超过1%无积水草坪植物生长旺盛、无裸露地面，无成片枯黄，枯黄率控制在1%以内 | 草坪及地被植物参差不齐，草坪的绿色期少于280天，以上情况出现每少3天扣1分 |  |  |
|  |  | 覆盖率低于99%，每低1%扣1分 |  |  |
|  |  | 每平方米杂草超过10株，每超过1株扣0.5分 |  |  |
|  |  | 存在积水，每处扣1分 |  |  |
|  |  | 草坪地面裸露，成片枯黄，枯黄率高于1%，每高 1%扣1分 |  |  |
|  | 花坛、花带、花台植物无杂草 | 花坛、花带、花台植物存在杂草，每处扣1分 |  |  |
| 修剪、淋水及施肥（12分） | 乔灌木修剪：自然形乔木每年不少于2次 造型乔木每年不少于6次 自然形灌木每年不少于2次 造型灌木每年不少于12次 | 自然形乔木修剪次数低于每年规定修剪次数，每少一次扣1分 |  |  |
|  |  | 造型乔木修剪次数低于每年规定修剪次数， 每少一次扣1分 |  |  |
|  |  | 自然形灌木修剪次数低于每年规定修剪次数，每少一次扣1分 |  |  |
|  |  | 造型灌木修剪次数低于每年规定修剪次数，每少一次扣1分 |  |  |
|  | 绿篱、模纹花坛修剪：绿篱、模纹花坛修剪每年不少于12次 | 绿篱、模纹花坛修剪次数低于每年规定修剪次数，每少一次扣1分 |  |  |
|  | 草坪修剪留茬高度 1.3—5.0cm | 修剪高度不在留茬高度范围内，每次扣1分 |  |  |
|  | 地表无自然沉降、隆起等现象，绿地内应保持清洁， 做到无无成片干枯枝，无粪便污物，无悬挂物，无蚊蝇滋生 | 绿地内存在垃圾杂物、自然沉降、隆起、成片干枯枝，粪便污物，悬挂物，每处扣1分 |  |  |
|  | 乔灌木施肥每年不少于2次，2—3月和 9—10月重点进行施肥，复合肥和基肥结合 观花灌木每年不少于4次 草本花卉每年不少于6次，成片花卉每月撒施复合肥1次，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥 1—2次 绿篱每年撒施复合肥不少于2次，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥 1—2次 草地、地被每年不少于4次 | 乔灌木施肥次数低于规定次数要求，每次扣1分，不按要求施肥，造成生长衰退，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 观花灌木施肥次数低于规定次数要求，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 草本花卉、成片花卉施肥次数低于规定次数要求，每次扣1分，不按要求施肥，造成生长衰退，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 绿篱施肥次数低于规定次数要求，每次扣1 分，不按要求施肥，造成生长衰退，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 草地、地被施肥次数低于规定次数要求，每次扣1分 |  |  |
|  | 及时淋水，旱季一般乔木 2—3天淋水1次 单丛灌木、成片花卉、绿篱一般 1—2天淋水1次 草地、地被一般每天淋水1次雨季根据天气情况适当调节 | 旱季乔木淋水次数低于规定次数，每次扣 1分 |  |  |
|  |  | 单丛灌木、成片花卉、绿篱淋水次数低于规定次数，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 草地、地被淋水次数低于规定次数，每次扣 1分 |  |  |
| 病虫害防治及用药安全（5分） | 及时防治和控制病虫害，园林树木无蛀干害虫的活卵、活虫，叶片上无虫粪、虫网，被害植株不超过3%、被害叶片不超过叶片总量的1%，有害植物的危害得到及时治理，基本无鼠害注意防治红火蚁 | 病虫害防治不力，存在树木蛀干害虫的活卵、 活虫，叶片上虫粪、虫网，每处扣1分 |  |  |
|  |  | 被害植株超过 3%，每多 1%扣1分 |  |  |
|  |  | 被害叶片超过叶片总量的 1%，每多 1%扣1分 |  |  |
|  |  | 有害植物的危害未得到及时治理，存在鼠害，出现以上情况每处扣1分，未防治红火蚁，每次扣1分 |  |  |
|  | 用药符合规定，选用高效、低毒、无污染，配比正确， 操作安全，不发生药害事故 | 发生药害事故，危害树木明显影响景观的， 每处扣1分 |  |  |
| 清扫保洁（30分） | 每日普扫一次，全天巡回保洁，普扫作业在早上7时前完成。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
|  | 按管理标准（见附件）规定的范围、频率进行园路、广场的冲洗。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
|  | 清扫保洁质量达到“六净六无”标准。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
|  | 垃圾收集及时，垃圾收集容器无出现满溢的情况。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
|  | 垃圾桶周边无垃圾、箱体无污迹、无明显异味、摆放端正、完整。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
|  | 清扫保洁工具摆放整齐，要放置隐蔽地点，手推车、绿化垃圾收集车外观完好干净，无明显破损，垃圾在运输途中不得造成垃圾洒漏。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
|  | 垃圾收集屋管理到位，未有垃圾外露 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
|  | 落实各项文明作业措施，冲洗路面设置警示标志等。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
|  | 每日一次擦拭、清洁座椅（雨天除外），做到无灰尘、污物。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
|  | 定期对建筑物、小景点、栏杆、广场的雕像、各种饰物、指示牌、导向牌等进行保洁。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
|  | 每周清洗一次叠水、喷泉、水池等水景。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
| 湖面维护（10分） | 湖面漂浮物应达到以下控制指标：无大于等于0.5平方米的漂浮物，小于0.5平方米的零星漂浮物之间的距离应大于30米，应进行集中打捞漂浮物，并做到当日垃圾当日清除。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
|  | 成立专门的湖面保洁小组并配备船只，湖面保洁小组成员必须会游泳，作业时必须穿着救生衣。每天派专人沿线巡查，确保无脏水、污水流入，造成污染。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
|  | 湖面保洁作业时间应满足如下要求：每天7:00—19:00（夏季晴天高温时间11:00—16:00除外）不定时对水中的垃圾、漂浮物等进行清理。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
|  | 每天组织人员沿岸来回巡查，清除各类未经批准的渔网及各种捕鱼器具，劝阻游人的不文明行为，如洗衣、向水中扔垃圾和向水中倾倒污染物等。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
| 日常管理（10分） | 及时收集、整理有关管理的相关资料，建立管理档案，并按要求报送给有关部门，每月召开安全生产及文明施工会议，并做好文字及相片记录。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
|  | 工作人员要穿着工装制服，作业时及往返途中要佩戴工牌；工作人员与路人接触或交流要举止文明、礼貌；与作业无关的工具不得进入养护工地，而有关的工具，如单车、箩筐、雨衣等属较大物件的，在工地放置时必须隐蔽，不得过于暴露，妨碍景观。 | 未达到要求，每处每次扣1分 |  |  |
| 扣分项 | 重大节日、活动、迎检或突发任务，能按时、按标准、按要求完成所分配的工作；达到公园管理其他的项目标准 | 迎检不合格、突发任务未完成或被批评的，当月公园综合评分按情节轻重扣1-10分。 |  |  |
|  | 工作到位，未被市民投诉或媒体曝光。 | 被投诉或媒体曝光的，情况属实的，当月公园综合评分按情节轻重扣1-10分。 |  |  |
|  | 公园环卫绿化人员保持在20人以上。 | 人数不足20人的，每少1人扣5分，不设上限。 |  |  |
| 合计实得分（ ）＝总分(100)-合计检查扣分（ ） |  |  |  |  |

2.综合巡查服务考核：对中标人的考核以日常检查考核和月度综合考评二种方式结合进行。

2.1日常检查考核办法

日常检查工作包括采购人随机抽查和根据服务工作需要对中标人的综合巡查服务工作进行常态巡查监督。现场检查发现存在的问题，予以整改通知，并将有关情况上报。中标人收到后应在规定时间内完成整改。日常考核工作由采购人根据日常检查工作发现有关情况对中标人该段时间综合巡查服务工作进行考评，日常考核将记录在月度综合考评中。

2.2月度综合考评办法

月度综合考评分按百分制打分，评分、考核、扣分计算按《常平镇镇属公园综合巡查服务现场考核评分标准》的各项内容进行，达标分为90分；低于90分的为不达标，每低于达标线1分的扣除当月单项服务承包费的2％作为违约金。

常平镇镇属公园综合巡查服务现场考核评分标准

所属月份：      年    月

| 考核类别 | 考核内容 | 考核标准 | 考核情况 |  | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满 分 | 扣分 |  |
| 工作要求 | 仪表整洁、着装统一，工作时间佩戴工作牌；配备对讲机、电筒等装备情况 | 仪表不整每人·次扣1分，缺一装备扣1分 | 5 |  |  |
|  | 不得迟到、早退、缺勤，每个岗位保持清洁，当班期间不得吃零食、看报纸、在管辖区煮食，不得有玩扑克、麻将等聚赌行为，上班时间严禁打瞌睡，当班前严禁喝酒 | 一经发现，每人·次扣2分 | 12 |  |  |
|  | 文明礼貌服务情况 | 凡发现一次不规范的情况扣1分 | 5 |  |  |
|  | 管理好当班区域的治安，不得出现被盗情况；不准带非值班人员进入辖区进行违规活动 | 如当班期间管理区域发生被盗情况，而当班人员没有及时发现、制止或不知情的，最轻每次扣除5分 | 15 |  |  |
|  | 确保公园范围没有违规摆卖和车辆乱停放等违反《东莞市公园管理办法》规定的行为（公园红线范围内、公园各出入口及两边人行道） | 如不作为，每档每次扣2分 | 15 |  |  |
|  | 不得做有损公园形象、公园利益的事，发现游客违反公园管理条例的要及时制止 | 如没有及时制止，一经发现，每次扣2分 | 10 |  |  |
|  | 发现公园有异常情况或各项设施设备等有损坏的要及时通知公园管理人员 | 不按规定执行的，每次扣1分 | 10 |  |  |
| 管理要求 | 定期巡岗，落实综合巡查人员检查监督和考核工作；严格执行交接班手续；做好详细的值班记录、巡逻记录，每月归档提交台账 | 每日凡缺一项扣1分，未提供台账的扣5分 | 10 |  |  |
|  | 组织综合巡查人员定期进行培训，包括常规训练、规范、消防设备的使用等 | 须提交培训方案，如无安排不得分 | 5 |  |  |
| 监督情况 | 发现问题及时向公园管理处报告，按月书面向公园管理处上交情况汇报，并提交每日巡查登记及综合巡查人员考核结果 | 不按规定执行的，每次扣2分 | 5 |  |  |
|  | 群众对综合巡查人员的投诉情况 | 一经核实，每人·次扣2分 | 8 |  |  |
| 人员配置 | 配备齐合同要求的综合巡查人员的人数 | 一经核实，每少一人每次扣5分，不设上限 |  |  |  |
| 共计 |  |  | 100 |  |  |
| 实得分 |  |  |  |  |  |

十三、违约责任：

1.合同期内，经采购人检查，发现中标人存在以下情形，中标人应向采购人支付相应违约金。（如存在歧义的，解释权归采购人所有）

1.1采购人将不定期抽查本项目的人员和作业车辆数量，发现中标人配备人员和设备数量少于合同约定数量的，中标人按每人或每台1000元向采购人支付违约金；

1.2中标人作业人员和车辆必须严格遵守交通法律法规，如发现有作业车辆逆向行驶或人货混载的，中标人按每次500元向采购人支付违约金；

1.3中标人未按道路安全相关规定进行作业而发生一般交通事故，且事故认定为主要责任的，中标人按每次200元向采购人支付违约金；

1.4东莞市12345政府服务热线诉求拟办单和数字城管相关案件不能按时处理或处理不达标的，中标人按每宗案件200元向采购人支付违约金；

1.5因中标人在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故未造成中标人人员伤亡的，中标人每次向采购人支付违约金1000元；

1.6因中标人在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成人员伤亡的，中标人每次向采购人支付违约金2000元；

1.7若中标人在接到整改事项后未按要求落实整改的，中标人按每次200元向采购人支付违约金；

1.8若中标人未按采购人要求完成应急任务，受到上级批评的，中标人向采购人支付2000元违约金。

2.因中标人在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成中标人人员、雇员或任意第三人财产或人身损害的，中标人应承担全部责任。如采购人在前述情形中实际承担了责任的，中标人同意无条件赔偿采购人的一切损失（包括但不限于①采购人已赔偿的费用；②采购人需承担权利人维权或采购人为向中标人追讨相关费用而支付的诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。

3.若违约责任条款与本合同其他条款存在冲突的，则优先选择适用赔付金额较高的约定计付标准。

4.由于中标人的原因，导致双方签订的合同终止或被解除，中标人因此而遭受的损失，将由中标人独立承担，采购人对此不负任何责任，也不作任何赔偿，并且中标人应向采购人支付相当合同总金额20%的违约金。

5.中标人签订合同后10日内，本合同约定的机械设备由采购人验证，若中标人不能按时提供本合同约定的机械设备的，采购人有权解除合同，违约责任由中标人负担。

6.合同到期、合同终止或被解除后，若发现中标人有任何蓄意破坏公园公共设施的行为或其他不符合合同约定的行为，采购人因此而遭受的损失中标人应做出赔偿，中标人应向采购人支付相当合同总金额20%的违约金或赔偿采购人的实际损失，同时采购人保留追究中标人有关责任人员刑事法律责任的权利。

7.根据本合同约定，中标人所应承担的违约金、垫付款等费用，采购人有权在履约保证金、应支付中标人的绿化养护费中直接抵扣，并不视为采购人未按约定履行支付义务。

8.不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

9.因不可抗力或者政策变动导致合同无法履行的，双方均免责，但应及时处理合同终止事宜。

10.第十六条现场考核评分不影响采购人对中标人违约责任的追究。

十四、合同终止

本合同出现以下情况之一时，采购人可以单方面解除合同而无须向中标人支付任何费用或承担其他的任何责任，解除本合同后若本项目还有后续未签订合同，不再续签后续合同，由此产生的经济损失和法律责任均全部由中标人承担，中标人拖欠员工工资等费用，采购人有权代为垫付，并在养护费、履约保证金中抵扣：

1.合同期内，因中标人在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成1人以上（含1人）死亡或3人以上（含3人）重伤,并负主要责任的；

2.在履行本项目期间（三年）发生重大交通事故，事故认定为主要责任达2次的；

3.中标人任一个月未按时足额发放员工工资（含加班工资）的人数达5人以上（含5人）的，或中标人拖欠员工工资（含加班工资）达一个月以上的，或中标人拖欠员工工资金额（含加班工资）达伍仟元以上的，或东莞市最低工资标准发生变化，中标人拒绝根据有关规定予以相应调整的；

4.中标人不得将本项目的服务转包或分包的；

5.合同履行期间，中标人在本项目中因一般违法行为被行政机关处罚达到三次或因重大违法行为被行政机关处罚（责令停产停业、吊销许可证或者执照、没收或罚款达50万元等）的；

6.中标人违反法律、法规、规章和其它相关规范性文件的规定，影响本合同履行的；

7.中标人无故停工达2次，或连续停工5天以上，或半年内累计停工30天以上的；

8.若因中标人疫情防控工作落实不到位，导致严重后果的，除解除合同外，相关部门仍需追究其相应法律责任；

9.每份合同期内环卫保洁和绿化养护服务、综合巡查服务月度综合考评出现连续三个月考评为“不达标”的，或者一个年度内出现六个月考评为“不达标”的，或一个年度内累计出现二个月考评分低于60分的，采购人可以单方面终止合同中对应的单个服务项目；

10.本合同及招标文件中涉及的终止合同的事由；

11.法律、法规、规章和规范性文件规定的终止合同的事由。

采购包1（常平镇镇属公园综合管理服务项目）

- 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 1.常平公园、农业科普园环卫保洁服务：自2026年4月1日起至2027年5月31日止，共14个月； 2.常平公园、农业科普园绿化养护服务：自2026年4月1日起至2027年5月31日止，共14个月； 3.综合巡查服务： 3.1 铁路公园综合巡查服务自2025年4月1日起至2027年5月31日止，共26个月； 3.2 常新公园综合巡查服务自2025年5月1日起至2027年5月31日止，共25个月； 3.3 常平公园综合巡查服务自2025年12月1日起至2027年5月31日止，共18个月； 3.4 农业科普园综合巡查服务自2025年12 月1日起至2027年5月31 日止，共18个月。 注：具体以实际进场采购人签发的进场通知单为准。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%，1.每月支付，合同生效后从第二个月起每月30日前，采购人按实际考核结果向中标人支付上月的管理服务费，每月管理服务费根据月度综合考评得分确定实际应付款数额后支付；付款时中标人应出具与实际应付款数额相符的发票，如中标人迟延提交发票或者提交的发票不符合要求的，采购人顺延付款不视为违约，由此造成的损失由中标人自行承担）。 2.如有扣款或其它原因需要减少管理服务费的，在每月管理服务费中扣减。如中标人提供的服务不足一个月时按日(每个月以30日计算)计算管理服务费。 3.本项目资金来源为财政性资金，采购人在规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。如因政策或付款流程影响，拨款未能及时到位，采购人不承担逾期付款的责任，且中标人不得以此为由而不履行本合同约定的义务。否则，采购人按规定扣取违约金并有权单方面终止合同。 4.中标人为增值税一般纳税人，本合同发票开票税率采用一般计税法。如遇国家税率政策调整，根据不含税金额按照最新税率开票。若中标人无法按照预算编制的计税法开出相应税率的发票的，中标人须补回对应差额的费用给采购人。 |
| 验收要求 | 按招标文件要求进行验收。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：（1）提交时间：合同签订之前；（2）金额及退还说明：履约保证金为合同金额的5%，服务期满后无息退还。（3）方式：履约保证金应以支票、汇票、本票或者由专业的金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（4）履约保证金专用账户：中标后由采购人提供。（5）《政府采购履约担保函》在服务期结束后30天后，自动失效。 |
| 其他 |  |

- 其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、报价方式： ★1）投标人须对总价进行报价，并同时按《分项报价表》对下列分项单价进行报价，且报价单价不得超过对应的单价最高限价（环卫保洁和绿化养护的最高限价为：6.34元/㎡·年，综合巡查人员年费用最高限价为：5.334万元/人·年。 2）报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、材料费、设备使用费、各种税费、保险费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用以及完成项目所需的可预见和不可预见的一切费用等。 3）按国家规定应由中标人缴纳的各种费用，已包含在合同价内，由中标人向有关部门交付。 2、承包方式： 1.按合同价包工、包料、包机械设备、包质量、包安全。 2.采购人将公园管理范围内的环卫保洁、绿化管理养护、综合巡查服务任务及相应的经费交给中标人，中标人按采购人的管理要求和标准组织综合管理服务工作，并接受采购人的指导、监督和检查验收。 3.中标人不得转包或分包。 3、合同条款: 投标人实质响应合同各条款。 |  |
| 说明 |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

- 2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他服务 | 常平镇镇属公园综合管理服务 | 项 | 1.00 | 4,994,486.61 | 4,994,486.61 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

附表一：常平镇镇属公园综合管理服务项目

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他服务 | 常平镇镇属公园综合管理服务 | 项 | 1.00 | 4,994,486.61 | 4,994,486.61 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：常平镇镇属公园综合管理服务项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 用户需求”。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |